改变1:打印和识别R-R波

import wfdb

import matplotlib.pyplot as plt

import numpy as np

# 1. 下载并读取 MIT-BIH 数据库中的第 100 号记录（前 1500 个采样点）

# 如果本地没有文件，wfdb 会尝试从 PhysioNet 云端拉取

record = wfdb.rdrecord('100', pn_dir='mitdb', sampto=1500)

# 2. 获取基本参数

fs = record.fs  # 采样率 (Hz)

signal = record.p_signal  # 信号数值 (单位通常为 mV)

n_samples = len(signal)

time = np.arange(n_samples) / fs  # 生成时间轴 (秒)

# ===== 新增部分 1：打印并确认基本信息 =====

print("\n========== 基本参数确认 ==========")

print(f"采样率 fs: {fs} Hz")

print(f"导联名称 sig_name: {record.sig_name}")

print(f"数据总长度 n_samples: {n_samples}")

print(f"信号矩阵形状 signal.shape: {signal.shape}")

# 3. 绘图：整体观察（第一个导联）

plt.figure(figsize=(15, 5))

plt.plot(time, signal[:, 1], label=record.sig_name[0], color='red', linewidth=1)

plt.title(f"ECG Record 100 (Sampling Rate: {fs} Hz)")

plt.xlabel("Time (s)")

plt.ylabel("Amplitude (mV)")

plt.grid(True, which='both', linestyle='--', alpha=0.5)

plt.legend()

plt.show()

# 4. 绘图：精细观察一个心搏（约在 0.5s 到 1.5s 之间）

plt.figure(figsize=(10, 4))

# 选择 200 到 500 个采样点之间的片段

plt.plot(time[200:500], signal[200:500, 0], 'b', linewidth=1.5)

plt.title("Detailed View: One Cardiac Cycle")

plt.xlabel("Time (s)")

plt.ylabel("Amplitude (mV)")

# 标注 P-QRS-T

plt.annotate(

'P wave',

xy=(0.67, 0.05),

xytext=(0.60, 0.40),

arrowprops=dict(facecolor='black', shrink=0.05, width=1)

)

plt.annotate(

'QRS complex',

xy=(0.77, 1.0),

xytext=(0.90, 1.20),

arrowprops=dict(facecolor='red', shrink=0.05, width=1)

)

plt.annotate(

'T wave',

xy=(1.05, 0.3),

xytext=(1.20, 0.50),

arrowprops=dict(facecolor='green', shrink=0.05, width=1)

)

plt.grid(True)

plt.show()

# ===== 新增部分 2：定量计算平均心率（基于 R-R 间期） =====

# 使用第一个导联进行简单 R 波检测

ecg = signal[:, 0]

# 设定一个简单阈值：均值 + 1.0*标准差

threshold = np.mean(ecg) + 1.0 * np.std(ecg)

r_peaks = []

min_distance = int(0.6 * fs)  # 相邻 R 波最小间隔，避免重复检测

for i in range(1, len(ecg) - 1):

if ecg[i] > ecg[i - 1] and ecg[i] > ecg[i + 1] and ecg[i] > threshold:

if len(r_peaks) == 0:

r_peaks.append(i)

else:

if i - r_peaks[-1] > min_distance:

r_peaks.append(i)

else:

# 如果距离太近，保留更高的峰值

if ecg[i] > ecg[r_peaks[-1]]:

r_peaks[-1] = i

r_peaks = np.array(r_peaks)

print("\n========== R 波检测结果 ==========")

print("R 波位置（采样点）:", r_peaks)

print("R 波对应时间（秒）:", time[r_peaks])

if len(r_peaks) >= 2:

rr_intervals = np.diff(time[r_peaks])   # 单位：秒

avg_rr = np.mean(rr_intervals)

avg_hr = 60 / avg_rr

print("\n========== 平均心率计算 ==========")

print("R-R 间期（秒）:", rr_intervals)

print(f"平均 R-R 间期: {avg_rr:.4f} s")

print(f"平均心率: {avg_hr:.2f} 次/分 (bpm)")

else:

print("\nR 波数量不足，无法计算平均心率。")

改变2:不再手动识别，改为自动识别

import wfdb

import matplotlib.pyplot as plt

import numpy as np

# 1. 下载并读取 MIT-BIH 数据库中的第 100 号记录（前 1500 个采样点）

# 如果本地没有文件，wfdb 会尝试从 PhysioNet 云端拉取

record = wfdb.rdrecord('100', pn_dir='mitdb', sampto=1500)

# 2. 获取基本参数

fs = record.fs # 采样率 (Hz)

signal = record.p_signal # 信号数值 (单位通常为 mV)

n_samples = len(signal)

time = np.arange(n_samples) / fs # 生成时间轴 (秒)

# ===== 新增部分 1：打印并确认基本信息 =====

print("\n========== 基本参数确认 ==========")

print(f"采样率 fs: {fs} Hz")

print(f"导联名称 sig_name: {record.sig_name}")

print(f"数据总长度 n_samples: {n_samples}")

print(f"信号矩阵形状 signal.shape: {signal.shape}")

# 3. 绘图：整体观察（第一个导联）

plt.figure(figsize=(15, 5))

plt.plot(time, signal[:, 0], label=record.sig_name[0], color='red', linewidth=1)

plt.title(f"ECG Record 100 (Sampling Rate: {fs} Hz)")

plt.xlabel("Time (s)")

plt.ylabel("Amplitude (mV)")

plt.grid(True, which='both', linestyle='--', alpha=0.5)

plt.legend()

plt.show()

# 4. 绘图：精细观察一个心搏（约在 0.5s 到 1.5s 之间）

plt.figure(figsize=(10, 4))

# 选择 200 到 500 个采样点之间的片段

start_idx = 200

end_idx = 500

seg_time = time[start_idx:end_idx]

seg_ecg = signal[start_idx:end_idx, 0]

plt.plot(seg_time, seg_ecg, 'b', linewidth=1.5)

plt.title("Detailed View: One Cardiac Cycle")

plt.xlabel("Time (s)")

plt.ylabel("Amplitude (mV)")

# ===== 自动识别 P / QRS / T =====

# 思路：

# 1. QRS（这里用 R 峰代表）通常是这个局部片段里最高、最尖的峰

# 2. P 波一般出现在 R 峰前 0.08~0.25 s

# 3. T 波一般出现在 R 峰后 0.12~0.45 s

# 1) 自动找 QRS（用局部最大值近似 R 峰）

qrs_idx_local = np.argmax(seg_ecg)

# 2) 在 R 峰前的合理时间窗里找 P 波

p_search_start = max(0, qrs_idx_local - int(0.25 * fs))

p_search_end = max(p_search_start + 1, qrs_idx_local - int(0.08 * fs))

p_idx_local = p_search_start + np.argmax(seg_ecg[p_search_start:p_search_end])

# 3) 在 R 峰后的合理时间窗里找 T 波

t_search_start = min(len(seg_ecg) - 1, qrs_idx_local + int(0.12 * fs))

t_search_end = min(len(seg_ecg), qrs_idx_local + int(0.45 * fs))

# 防止窗口为空

if t_search_end <= t_search_start:

t_search_start = min(len(seg_ecg) - 2, qrs_idx_local + 1)

t_search_end = len(seg_ecg)

t_idx_local = t_search_start + np.argmax(seg_ecg[t_search_start:t_search_end])

# 取出自动识别后的坐标

p_x, p_y = seg_time[p_idx_local], seg_ecg[p_idx_local]

qrs_x, qrs_y = seg_time[qrs_idx_local], seg_ecg[qrs_idx_local]

t_x, t_y = seg_time[t_idx_local], seg_ecg[t_idx_local]

print("\n========== P-QRS-T 自动识别结果 ==========")

print(f"P wave 位置: t = {p_x:.4f} s, amp = {p_y:.4f} mV")

print(f"QRS 位置: t = {qrs_x:.4f} s, amp = {qrs_y:.4f} mV")

print(f"T wave 位置: t = {t_x:.4f} s, amp = {t_y:.4f} mV")

# 标注 P-QRS-T（保留你的 annotate 逻辑，只把坐标改成自动识别结果）

plt.annotate(

'P wave',

xy=(p_x, p_y),

xytext=(p_x - 0.08, p_y + 0.35),

arrowprops=dict(facecolor='black', shrink=0.05, width=1)

)

plt.annotate(

'QRS complex',

xy=(qrs_x, qrs_y),

xytext=(qrs_x + 0.12, qrs_y + 0.20),

arrowprops=dict(facecolor='red', shrink=0.05, width=1)

)

plt.annotate(

'T wave',

xy=(t_x, t_y),

xytext=(t_x + 0.10, t_y + 0.20),

arrowprops=dict(facecolor='green', shrink=0.05, width=1)

)

plt.grid(True)

plt.show()

# ===== 新增部分 2：定量计算平均心率（基于 R-R 间期） =====

# 使用第一个导联进行简单 R 波检测

ecg = signal[:, 0]

# 设定一个简单阈值：均值 + 1.0*标准差

threshold = np.mean(ecg) + 1.0 * np.std(ecg)

r_peaks = []

min_distance = int(0.6 * fs) # 相邻 R 波最小间隔，避免重复检测

for i in range(1, len(ecg) - 1):

if ecg[i] > ecg[i - 1] and ecg[i] > ecg[i + 1] and ecg[i] > threshold:

if len(r_peaks) == 0:

r_peaks.append(i)

else:

if i - r_peaks[-1] > min_distance:

r_peaks.append(i)

else:

# 如果距离太近，保留更高的峰值

if ecg[i] > ecg[r_peaks[-1]]:

r_peaks[-1] = i

r_peaks = np.array(r_peaks)

print("\n========== R 波检测结果 ==========")

print("R 波位置（采样点）:", r_peaks)

print("R 波对应时间（秒）:", time[r_peaks])

if len(r_peaks) >= 2:

rr_intervals = np.diff(time[r_peaks]) # 单位：秒

avg_rr = np.mean(rr_intervals)

avg_hr = 60 / avg_rr

print("\n========== 平均心率计算 ==========")

print("R-R 间期（秒）:", rr_intervals)

print(f"平均 R-R 间期: {avg_rr:.4f} s")

print(f"平均心率: {avg_hr:.2f} 次/分 (bpm)")

else:

print("\nR 波数量不足，无法计算平均心率。")